Выбор сечений для замера параметров

Исходя из целей работы сформулированных выше были выбраны следующие сечения для замера параметров:

0-0— сечение на входе в ступень,расположенное во всасывающем трубопроводе на расстоянии примерно        мм от лопаточной решетки рабочего колеса

2-2 — сечение на выходе из рабочего колеса в безлопаточном диффузоре на диаметре 1,06D ;

4-4 — сечение на выходе из безлопаточного диффузора;

к-к — сечение на выходе из ступени, расположенное в нагнетательном патрубке на расстоянии примерно      мм от                                   .

Параметры, измеряемые в контрольных сечениях:

Сечение 0-0

1. Температура торможения измеряется в центре всасывающего патрубка, с помощью термометра.

2. Статическое давление измеряется в шести точках с отбором газа через дренажные отверстия, выполненные в стенке всасывающего трубопровода (рис.     ).

3. Давление торможения измеряется в шести точках с помощью неподвижных ТПД расположенных во всасывающем трубопроводе на шести различных радиусах ( рис.       ). Таким расположением ТПД поперечное сечение канала условно разбивается на струйки тока, каждая из которых представляет кольцевое сечение шириной b, в центре которого располагается ТПД (рис   ). В нашем случае сечение разбито на шесть условных струек, причем радиусы расположения ТПД выбраны так, что все струйки имеют одинаковые площади поперечных сечений.

Последовательное подсоединение дренажных отверстий при измерении статических давлений и т.п.д. к регистрирующу прибору производится с помощью специального пневматического переключателя.

# Сечение 2-2

1. Статическое давление в одной точке с отбором с помощью дренажного отверстия с передней стенки б.л.д.

2. Давление торможения в четырех точках по ширине БЛД с помощью одной ТПД установленной в координатник, и имеющей возможность передвигаться в окружном и поперечном направлениях (рис.  ).

3. Угол потока в четырех точках по ширине БЛД. c помощью подвижного (в поперечном и окружном направлениях) аэродинамического угломера, причем координаты замера угла потока и давления торможения должны совпвдатью.

Сечение 4-4.

1. Статическое давление в одной точке с отбором через дренажное отверстие с передней стенки БЛД.

2. Давление торможения с помощью одной ТПД расположенной в середине ширины БЛД, имеющей возможность поворота вокруг своей оси.

# Сечение к-к.

# 1. Температура торможения в центре нагнетательного патрубка с помощью термометра.

2. Статическое давление в одной точке с отбором через дренажное отверстие в стенке нагнетательного патрубка.

3. Давление торможения с помощью одной неподвижной ТПД., расположенной в центре нагнетательного патрубка.

Результаты измерении оформляются в виде протокола №1.

Протокол испытаний №1

Рбар=                    мм.рт.ст.		n=             об/мин

## Порядок проведения работы

Подготовку установки к работе, ее включение и вывод на требуемую частоту вращения выполняет учебный мастер-механик.

После запуска установки необходимо, чтобы заданный режим при данном расходе  установился и значения температур на входе и выходе не изменялись. После этого можно снимать все остальные параметры. После окончания измерений для данного режима изменяется положение дроссельной заслонки в нагнетательном патрубке и устанавливается следующий режим. Замеры снимаются для 5-7 режимов по расходу.

Для определения давления торможения в 6-и точках и статического давления в 6-и точках в сечении 0-0 приборы-датчики (ТПД и дренажные отверстия) последовательно соединяются с регистирирующим прибором, U-образным манометром с помощью пневматического переключателя, рис.   .

Для определения угла потока в сечении 2-2 аэродинамический угломер должен устанавливаться в одно из четырех положений по ширине канала БЛД (рис.) по линейной шкале координатника, в котором он закреплен, а затем поворачивается в окружном направлении на угол, при котором в U-образном манометре разность уровней жидкости будет равна нулю. При этом его аэродинамическая ось совпадает с углом потока. Измеряемый угол, на который поворачивается угломер, считывается с угловой шкалы координатника. Это угол потока на выходе из рабочего колеса — 2.. Для измерения давления торможения в сечении 2-2, в четырех точках по ширине канала БЛД (в тех же, что и для измерения угла) устанавливается ТПД. В осевом направлении ТПД устнавливается в одно из четырех положений с помощью установочного шаблона, а в окружном поворачивается до получения в U-образном манометре максимального перепада. Статическое давление измеряется отбором из дренажного отверстия в передней стенке БЛД.

В сечении 4-4 для измерения давления торможения р*4 ТПД поворачивается на угол, при котором достигается максимальное давление. Статическое давление измеряется также как и в предыдущем сечении.

Все замеры давлений вынесены на щит. Электрические величины для определения мощности снимаются по соответствующим приборам.

Студенты некомпрессорных специальностей замер р*2 и 2 производят только в среднем сечении по ширине канала. Студенты специальности «Компрессоростроение» замер р*2i и 2i  производят в 4-х точках по ширине канала. Установка угломера, как указывалось выше, производится с помощью координатника, а установка ТПД с помощью установочного шаблона.

Критерии оценки эффективности проточной части и ступени.

Для оценки эффективности элементов проточной части и ступени в целом используются следующие критерии:

1. Условный коэффициент расхода:

Φ=4Vρ0πD22u2ρ0;

где: V — объемный расход в сечении 0-0 [м3/сек],

D2 — наружный диаметр рабочего колеса [м],

u2 — окружная скорость рабочего колеса [м/сек].

2. Коэффициент политропного напора по статическим параметрам:

ψп=hпiu22=0ivdpu22;

где: hпi — политропный напор по статическим параметрам на участке 0-i [дж/кг].

3. Коэффициент политропного напора с учетом разности кинетической энергии газа:

ψпi=hпiu22=0ivdp+ci2−c022u22;

где с0 и сi- скорости в нулевом и iм сечениях соответственно.

4. Коэффициент внутреннего напора:

ψi=hiu22,

где hi-внутренний напор [дж/кг].

Для случая незначительного влияния теплообмена можно воспользоваться известной зависимостью

hi=ik−i0

где: iк и i0-энтальпии торможения газа на выходе и входе в ступень.

В случае идеального газа следует:

iк−i0=cp(Tк−Tн)=Rkk−1(Tк−T0).

5. Политропный кпд по статическим параметрам:

ηп=hпhi−hд=hпсpTк−T0=ψпψi−ψд

где: ψд=hдu22;

ψд и hд — коэффициент динамического напора и динамический напор соответственно.

Tк и T0 —температуры по статическим параметрам на входе и выходе из ступени соответственно.

6. Политропный кпд с учетом динамического напора (внутренний кпд):

ηп=hп2hi=ψпψi;

7. Коэффициент потерь неподвижного элемента ступени:

ζ=−вхвыхvdp+cвх2−cвых220,5cвх2;

где: свх и cвых— скорости соответственно на входе и выходе из элемента.

8. Коэффициент восстановления статического давления неподвижного диффузорного элемента ступени:

ξ=вхвыхvdp0,5свх2;

Обработка опытных данных.

Перед обработкой, полученных при исследованиях данных необходимо пересчитать результаты замеров давлений из внесистемных единиц(мм.вод.ст.) в системные(н/м2, используя известное соотношение

1мм. вод. ст.=9,81н/м2.

Кроме того, следует помнить, что все приборы для измерения давления регистрируют избыточное давление, в то время как в большинстве зависимостей и уравнений термодинамики используется абсолютное давление (как алгебраическая сумма избыточного (измеренного) и атмосферного (барометрического)).

pабс=pизб+pб.

Аналогично поступают с измеренной по шкале 0C температурой, пересчитывая ее значения по шкале 0K с использованием зависимости

T=t+273,16;

Пересчитанные значения давлений и температуры оформляются в виде рабочего протокола №2 см. стр.  .

#### Рабочий протокол

Расчет параметров по сечениям.

Сечение 0-0.

По известным в сечении 0-0 абсолютным давлениям (статическому и торможения), а также температуре торможения вычисляются недостающие величины, которые используются для определения режимных параметров и критериев оценки совершенства ступени. Определение статической температуры по струйкам производится с использованием уравнения адиабатного процесса:

T0iT0=(p0p0i)k−1k,

откуда

T0i=T0(p0p0)k−1k;

где: T0i — статическая температура iйструйки.

Далее определяется плотность газа по струйкам по статическим параметрам:

ρ0i=p0RT0i

после чего можно рассчитать скорости соответствующих струек по уравнению:

с0i=2cp(T0−T0i);

где c0i — скорость iй струйки.

Далее расчитанные измеренные параметры необходимо осреднить. Статическое давление осредняется арифмеетически:

p0ср=i=1np0in

где: p0i — статическое давление в iй точке.

Для определения осредненного давления торможения используется зависимость осреднения по расходу:

p0ср=i=1np0imii=1nmi=i=1np0ic0iρ0if0ii=1nc0iρ0if0i=i=1np0icoiρ0idiтпдΔbii=1nc0iρ0idiтпдΔbi,

где p0i — давление торможения в iйточке;

mi —массовый расход через iю струйку тока;

с0i — скорость газа вiй струйке тока;

ρ0i — плотность газа по статическим параметрам в iй стуйке тока;

f0i —площадь поперечного сечения iй струйки тока, в средине которой измеряется давление торможения;

diтпд — диаметр установки ТПД;

Δbi — ширина iй струйки.

В случае, если ТПД расположены так, что все струйки тока имеют одинаковые площади, формула упрощается

p0ср=i=1np0ic0iρ0ii=1nc0iρ0i.

Если пренебречь изменением плотности по струйкам, то формула преставляет простое арифметическое осреднение

p0ср=i=1np0in.

Аналогично по расходу осредняются другие параметры, в частности статическая температура

T0ср=i=1nT0ic0iρ0idiтпдΔbii=1nc0iρ0idiтпдΔbi.

Средние плотности вычисляются по уравнениям состояния в предположении совершенства газа

ρ0ср=pocрRT0,   ρ0ср=p0срRT0ср.

Определение скорости производится осреднением по расходу ее значений в первой степениc0 и в квадрате c02. Это объясняется тем обстоятельством, что и в том и в другом виде величина скорости входит в уравнения для вычисления соответствующих параметров:

с0ср=i=1nc0i2ρ0idiтпдΔbii=1nc0iρ0idiтпдΔbi, и c0ср=i=1nc0i2ρ0diтпдΔbii=1nc0iρ0idiтпдΔbi.

В дальнейшем индексы ср будут опущены. Затем определяются объемная, массовая производительность и условный коэффициент расхода

V=с0Fвс=с0π4Dвс2,   m=Vρ0,   Φ=4Vρ0πD22u2ρ0.

Сечение 2-2.

Осреднение параметров в сечении 2-2 производится аналогично сечению 0-0. Кроме упомянутых в сечении 0-0 параметров в сечении 2-2 осредняется также измеренный в каждой струйке тока угол выхода потока из рабочего колеса α2. Общее выражение для осреднения по расходу в сечении 2-2:

G2ср=i=1nG2icriρ2id2−2Δbii=1ncriρ22id2−2Δbi=i=1nG2ic2isinα2iρ2iΔbii=1nc2isinα2iρ2iΔbi,

где G2ср — осредняемый параметр,

сri — радиальная составляющая абсолютной скорости iй струйки,

ρ2i — плотность газа по статическим параметрам в iй струйке,

d2−2 — диаметр измерительного сечения 2-2,

α2i — угол потока iй струйки,

Δbi — ширина iй струйки,

с2i — абсолютная скорость iй струйки.

Например, для α2 и с22

α2ср=i=1nα2ic2isinα2iρ2iΔbii=1nα2ic2isinα2iρ2iΔbi,          c2ср2=c2i3sinα2iρ2iΔbii=1nc2isinα2iρ2iΔbi    и т.д.

Необходимо отметить, что в сечении 2-2 температура торможения t2 непосредственно не измеряется, однако в предположении незначительного теплообмена на участке ступени 2-к с достаточной для вычислений точностью принимается, что температура торможения в неподвижных элементах ступени не изменяется, т.е. t2=tk=const. Следовательно, для вычислений параметров в сечении 2-2 используется значени T2=Tk.

Сечение 4-4 и к-к

Обработка данных в сечениях 4-4 и к-к сводится к простым вычислениям, так как здесь параметры потока измеряются только в одной точке.

## Определение полезных напоров и коэффициентов напора

Для определения полезных напоров используем уравнения политропного процесса в предположении постоянства показателя политропы n. Напоры могут быть вычислены для различных участков ступени.

Вычисляются напор по статическим параметрам hп и напор h*п, определяемый с учетом разности кинетических энергий в начале и в конце рассматриваемого участка hп.

Определение hп и h*п для любого участка от входа в ступень:

hп 0−i=nn−1RT0pip0n−1n−1, дж/кг

hп 0−i=nn−1RT0pip0n−1n−1+ci2−c022, дж/кг

Соответствующие коэффициенты напора

ψп 0−i=hп 0−iu22		и ψп 0−i=hп 0−iu22

где n — показатель политропы рассматриваемого участка,

nn−1=lnpip0lnTiT0

R — газовая постоянная дж/кг град,

Т0 — температура на входе в исследуемую ступень,

pi — давление на выходе рассматриваемого участка

p0 — давление на входе в исследуемую ступень,

сi — скорость на выходе рассматриваемого участка

с0 — скорость на входе в исследуемую ступень.

Примечание: при определении напора и коэффициента напора на промежуточном участке ступени, параметры с индексом «0» заменяются на соответствующие этого участка.

Пример: участок 2-4

hп 2−4=nn−1RT2p4p2n−1n−1, дж/кг

hп 2−4=nn−1RT2p4p2n−1n−1+c42−c222, дж/кг

ψп 2−4=hп 0−iu22		ψп 2−4=hп 2−4u22

### Определение внутреннего напора и коэффициента напора

В данной работе внутренний напор определяется двумя способами:

а) Температурный способ. По температурам, измеренным в сечениях 0-0 и “к-к” можно определить работу, подведенную к одному кг газа, являющуюся внутренним напором. В общем случае внутренний напор равен:

hi=ik−i0, дж/кг

Для совершенного газа (коэффициент сжимаемости газа z=1)

hi=ik−i0≈CpTk−T0, дж/кг

где Ср –изобарная теплоемкость дж/кг град;

При известном массовом расходе можно определить внутреннюю мощ-ность, т.е. полную мощность затрачиваемую на сжатие и перемещение газа в ступени

Ni=himквт.

б) Внутренняя мощность может быть определена по мощности потребляемой электродвигателем за вычетом механических потерь

-Ni=Nэл−Nэл.дв−Nк.мех−NредUяIя+UвIв−Iя2Rя−0,04Nэлквт

где Uя,Iя,Uв,Iв-соответственно напряжение и сила тока вцепях якоря и возбуждения

Rя=0,95ом.

По вычисленной мощности определяяется внутренний напор

hi=Nimдж/кг и, соответственно,ψi=hiu22;

Определение к.п.д.

Определяется политропный к.п.д. по статическим параметрам и с учетом разности кинетических энергий. Общие выражения для определения к.п.д.следующие:

по статическим параметрам

ηпо−i=hпо−ihi−hд=hпо−ihi−ci2−c022=hпо−icp(Ti−T0)=ψпо−iψi−ci2−c022u22,

с учетом разности кинетических энергий

ηпо−i=hпо−ihi=hпо−icp(Ti−T0)=ψпо−iψi,

например для участка 0-4

η∗по−4ψ∗0−4ψi,         ηп0−4=ψп0−4ψi−c42−c022u22.

Определение коэффициентов потерь и восстановления неподвижных    элементов

Общие зависимости для коэффициентов потерь и восстановления приведенына стр       . После несложных преобразований эти зависимости принимают вид

ζвх−вых=hпвх−вых+cвх2−cвых22cвх22,

ξвх−вых=hпвх−выхcвх22;

например для участка 2-4 блд

ζ2−4=c22−c422−hп2−4с222,

ξ2−4=hп2−4c222.

Построение треугольников скоростей на выходе из колеса.

По рассчитанным абсолютной скорости c2и её составляющим cu2,cr2и измеренному и осредненному углу α2 может быть построен треугольник скоростей по экспериментальным данным, который сравнивается с теоретическим, а также с треугольником скоростей , построенным с использованием формулы Казанджана.Данные для экспериментального треугольника выбираются из протокола обработки соответствующего режима по расходу.Пример построения такого треугольника представлен на рис       .

Рис       . Экспериментальный треугольник скоростей.

Для рабочего колеса с бесконечным числом бесконечно тонких лопаток

(z) уголпотока на выходе из колеса β2 равен геометрическому углу средней линии лопатки на выходе β2∞=βЛ2=900,

При построении треугольника скоростей, предполагаем, что расходная составляющая абсолютной скорости при бесконечном числе лопаток и полученная по результатам обработки экспериментальных данных равны т.е.

cr2z→∞=cr2.

Кроме того, предполагается известной из эксперимента окружная скорость u2.Следовательно, теоретический треугольник скоростей имеет вид

Рис         . Теоретический треугольник скоростей.

Cуществует несколько методов определения расчетным путем угла выхода потока из лопаточной решетки рабочего колеса и влияния на него конечного числа лопаток. Для колес с радиальными лопатками βл2=900 чаще всего используется формула Казанджана:

μ=cu2u2=11+23πz11−(RсрR2)2;

где RСР=RН+RВТ2;

После определения коэффицциента μ находим окружную составляющую скорости

cu2к=μu2

и затем теоретический напор и коэффициент напора, в предположении отсутствия закрутки потока на входе в колесо

hт=cu2u2,  ψт=hтu22;

Треугольник скоростей с использованием формулы Казанджана качественно имеет вид как и экспериментальный треугольник на рис      .Для анализа изменения угла и напорной составляющей скорости cu2 эти треугольники целесообразно совместить рис        .

Рис       . Совмещенные, экспериментальный, теоретический и по  Казанджану треугольники скоростей.

Определение теоретической степени реактивности колеса

Степень реактивности определяет долю статического напора в подведенном к газу от лопаток рабочего колеса теоретическом напоре

Ωт=hт−hдhт=1−hдhт;

Динамический напор рабочего колеса равен

hд=c22−c022;

Теоретический напор и коэффициент теоретического напора  полученные экспериментально, в предположении отсутствия закрутки потока на входе в рабочее колесо (cu1=0), равны

hт=cu2cosα2,ψт=hтu22    где cu2=c2cosα2

Полученные экспериментально hт и ψт сравниваются с расчитанными выше с использованием формулы Казанджана.

Угол атаки i1.

Угол атаки i1=βл1−β1.Геометрический угол лопатки на входе в рабочее колесо известен. При отсутствии закрутки на входе (c1=c0)угол потока

βл1=arcsinc1u1

где u1=2πR1срn60  окружная скорость на среднем радиусе лопатки на входе в рабочее колесо,

R1ср-средний радиус лопатки рабочего колеса на входе.

По приведенным данным можно построить треугольники скоростей на входе и проанализировать изменение угла атаки при изменении режима работы ступени

рис        .

Рис         .	Совмещенные треугольники скоростей на входе в рабочее колесо

на расчетном режиме,

при увеличении расхода,

при снижении расхода.

Безразмерные характеристики ступени.

Интегральные характеристики ступеней строят в координатах (ψi,ψп,ηп)=f(Φ) с использованием параметров торможения и аналогично в координатах (ψi−ψд,ψп,ηп)=f(Φ) с использованием значений статических параметров, для различных участков исследуемых ступеней. Примеры построения интегральных характеристик исследуемой ступени, с использованием значений параметров торможения и статических, приведены на рис.    и      .Для анализа работы и эффективности безлопаточного диффузора используются зависимости коэффициентов потерь и восстановления статического давления от угла входа потока т.е. (ζ2−4,ξ2−4)=f(α2).Пример построения указанных зависимостей приведен на рис        .

Рис      . Интегральные характеристики ступени с использованием

значений параметров торможения.

Рис       .Интегральные характеристики ступени с использованием

значений статических параметров.

Рис        . Зависимости коэффициентов потерь и восстановления

от угла α2 для безлопаточного диффузора ступени.